独立通气笼笼盒和水瓶参数要求

设备名称：独立通气笼

设备型号：ZH-MC

厂家：安徽正华。

一、小鼠IVC笼盒（310*205*180)，70个。

笼盒由塑料盒、塑料盒盖、钢丝网盖及饮水瓶四部分组成。

1.塑料盒、塑料盒盖

合理的结构及功能部件的设计,使盒内动物舒适安全，便于实验者操作，具有较高的安全性和实用性。

2.安全性

有进排气阀：笼盒在脱开笼架后自动闭合，保证笼盒在脱离笼架后免受污染。

有生命气窗：内装有滤膜，在设备停电状态下打开气窗封盖，可延长动物存活时间。

有密封圈：保证笼盒与和罩之间的气密性，确保笼盒与盒外有一定的压差。

有滤膜：使进入盒底的风速缓慢均匀，对动物的影响小。另外可防止暴露在空气中的进排气管插入笼盒造成污染。

3.实用性

（1）具有记录卡片座：可插记录卡片，便于记录动物及实验数据。搭扣：快捷开启笼盒，便于卸装更换；高强度韧性尼龙塑胶，耐高温。

（2）具有SUS304不锈钢网盖。

二、小鼠饮水瓶250ml，120个。