| 申请科室 | 五疗脑病科 | 设备名称 | 上下肢主被动运动康复机（床旁上肢型） |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1台 | 预算单价 （万元） | 7 |
| 配置要求 |  |  |  |
| - 参数 | 1.床旁设计； 2.阻力设定范围：0-20Nm,档间距1Nm,允许误差±1Nm； 3.被动训练转数：0-60rmp,步距1rmp,允许误差±10%； 4.被动训练上肢电机动力最大输出9.2Nm，允许误差±20%； 5.训练时间：0-120min,步进可调，步距1min，允许误差±10%； 6.训练模式：被动模式、助力模式、主被动模式、主动模式、抗痉挛模式、对称性模式、自动模式； |  |  |

医疗设备核心配置技术需求表